Istruzione per l’utilizzo di dispositivi di protezione dell‘udito

Dispositivi di protezione individuale contro il rumore (cat. III)

Premessa

Il rumore indica suoni che, spesso a causa della loro intensità, possono provocare fastidio nell’essere umano, sia dal punto di vista fisico sia psichico, e risultare nocivi. Si tratta dunque di suoni udibili che vengono percepiti come sgradevoli o intollerabili.

D'altra parte, i fattori soggettivi incidono sul livello di inquinamento acustico:

- Attività: Per le attività che richiedono un’alta concentrazione, il rumore è estremamente fastidioso.

- La percezione personale: i suoni che piacciono non distraggono nemmeno a livelli di volume elevati, e i rumori che non piacciono sono fastidiosi anche a basso volume (p.es. certi tipi di musica).

- La valutazione sociale e culturale: per esempio, le campane delle chiese sono descritte da poche persone come fastidiose al contrario di un motore acceso di fronte a casa.

Una restrizione della comunicazione verbale o della percezione di un segnale, legata al rumore, può inoltre comportare il rischio di incidenti.

L‘inquinamento acustico è il risultato dell‘intensità del suono e del tempo in cui agisce sull'uomo.

In caso di rumore impulsivo (evento sonoro breve, forte come uno sparo o un'esplosione), anche un singolo evento può causare danni all’udito (p.es., trauma acustico acuto).

In sintesi, il rumore è qualsiasi forma di suono che può influire sulla salute umana.

La pressione sonora è misurata in dB (A) - decibel.

Da un carico giornaliero (8h) di 85 dB (A) o un suono simile a un impulso di LPeak 135 dB (C), possono verificarsi danni alla salute.

Infortuni e rischi per la salute

|  | - Se non si indossa o si indossa in maniera errata il dispositivo di protezione dell'udito in aree rumorose, esiste il rischio di danni permanenti all'udito (perdita dell'udito, sordità, acufene). - Questa perdita dell’udito può essere causata da singoli picchi di rumore o derivare da molti anni di rumore continuo. - Esempi di altri rischi per la salute: - Disturbi del sonno, nervosismo, pressione - Malattie cardiovascolari (rischio di attacco cardiaco a causa del rumore) - Rischio di incidenti: Non sentire i segnali di avvertimento quando si indossa il dispositivo di protezione dell'udito può causare incidenti. |
| --- | --- |

Misure di protezione / regole di condotta / divieti

- Sono da osservare i cartelli di prescrizione „protezione dell’udito” nei luoghi di lavoro.

- Nell’area di rumore designata, il dispositivo di protezione dell'udito deve essere indossato da tutte le persone.

| - Si applicano i seguenti obblighi d'uso: - Macchine, attrezzature o aree con livelli di rumorosità > 80 dB (A) – Obbligo di dispositivi di protezione dell’udito per i minori (vedi valutazione del rumore attuale) - Macchine, attrezzature o aree con livelli di rumorosità > 85 dB (A) – Obbligo di dispositivi di protezione dell’udito per tutti i dipendenti (vedi valutazione del rumore attuale) |  |
| --- | --- |

- Il dispositivo di protezione dell’udito deve essere indossato durante tutto il turno di lavoro o durante tutte le fasi del rumore.

- Il dispositivo di protezione dell’udito deve essere indossato anche durante lavori brevi con forte intensità di rumore, p.es macchine manuali.

- Il dispositivo di protezione dell’udito deve essere scelto in modo tale che l'isolamento acustico è sufficientemente elevato.

- La comunicazione verbale deve essere possibile.

- In caso di pericolo deve essere garantita l'udibilità dei segnali di avvertimento.

Uso corretto di un dispositivo di protezione dell‘udito

| - Prima dell’uso, il dispositivo di protezione dell’udito, deve essere controllato da danni visibili; - Sostituzione del dispositivo di protezione dell’udito in caso di difetti; - Non manipolare o modificare il dispositivo di protezione dell‘udito. Solo con l’applicazione giusta e l'uso corretto del dispositivo di protezione dell'udito si ottiene una protezione ottimale! |  |
| --- | --- |
| In canali uditivi stretti o storti, il tappo è spesso difficile da posizionare. Può essere utile se il padiglione auricolare esterno viene tirato su o giù con una mano ed il tappo viene inserito con l'altra mano. Tirando, il canale uditivo viene brevemente raddrizzato. Nel manuale, è descritto l'uso corretto del dispositivo di protezione dell’udito. I tappi per le orecchie con cordino non devono essere indossati, se consiste il pericolo di essere agganciati dalle macchine! Per le cuffie antirumore, assicurarsi che le coppe aderiscano bene all’orecchio. Questo vale particolarmente per i portatori di occhiali (meglio usare i tappi per le orecchie). |  |

Manutenzione dei dispositivi di protezione dell‘udito

- Il dispositivo di protezione dell’udito è da conservare in un apposito contenitore antipolvere.

- Deve essere pulito regolarmente secondo le istruzioni del produttore.

- Prestare attenzione all'igiene! I tappi per le orecchie sono monouso!

- Pulire regolarmente le coppe per la protezione delle orecchie e sostituirle se indurite o danneggiate.

- Difetti nel dispositivo di protezione dell’udito devono essere segnalati immediatamente al preposto.

Doveri dei lavoratori

- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal preposto.

- Utilizzare correttamente i dispositivi di protezione forniti

- Segnalare immediatamente al preposto i difetti nel dispositivo di protezione dell’udito.

- Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.

- Partecipare a corsi di formazione

Informazione e istruzione dei lavoratori

I dipendenti firmatari dichiarano di essere stati informati e di aver compreso il contenuto di queste istruzioni di sicurezza sottoscrivendole. In questo modo, i dipendenti accettano di attenersi a queste istruzioni.

| Nome del lavoratore | Data | Firma del lavoratore |
| --- | --- | --- |
| Firma del Preposto responsabile / Referente: |  |  |