- PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

LINEE GUIDA PER L’ELABORAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA per gli edifici di tipo civile aperti al pubblico ed edifici scolastici (D.M. 10 marzo 1998)

Redatto: Servizio di prevenzione e protezione

Revisione: dicembre 2017

SOMMARIO

PREMESSA	3

1	SCENARI DELLE EMERGENZE	4

1.1	Incendio	4

1.2	Presenza di ordigno (Allarme bomba)	4

1.3	Guasti agli impianti (fuga di gas, esplosione, danni causati dall’acqua)	4

1.4	Terremoto	4

1.5	Inondazioni, frane e slavine, danni causati dall’acqua	4

1.6	Incidenti in laboratori / officine	4

1.7	Malessere / lesioni a persone	5

2	CARATTERISTICHE DELL’EDIFICIO	6

2.1	COMPOSIZIONE DEI PIANI	6

2.2	AFFOLLAMENTO	6

2.3	LOCALI A RISCHIO SPECIFICO E COMPARTIMENTAZIONI	6

2.4	SISTEMA VIARIO ESTERNO ED ACCESSI	6

2.5	COLLEGAMENTI VERTICALI	6

2.6	LUOGHI SICURI	6

2.7	PUNTO DI RACCOLTA	6

2.8	VIE DI ESODO	7

2.9	ACCESSO ALL’EDIFICIO DA PARTE DEI MEZZI DI SOCCORSO	7

2.10	MEZZI D’ESTINZIONE	7

2.11	SISTEMI DI RILEVAZIONE E D’ALLARME	7

2.12	SEGNALE D’EVACUAZIONE	7

2.13	SEGNALE DI CESSATO ALLARME	7

3	ORGANIZZAZIONE DELL’EMERGENZA	8

3.1	ALLERTAMENTO E COMUNICAZIONE DELL’EMERGENZA	8

3.2	SCHEMA PER LA COMUNICAZIONE DELL’EMERGENZA	9

OSSERVAZIONI:	9

3.3	ADDETTI ALL’EMERGENZA	10

3.4	GESTIONE DELL’EMERGENZA AL DI FUORI DELL’ORARIO D’UFFICIO	11

3.5	assistenza alle persone disabili	11

3.6	INFORMAZIONE ANTINCENDIO	12

3.6.1	INFORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	12

3.7	FORMAZIONE ANTINCENDIO	12

3.7.1	FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ALL’EMERGENZA	12

3.7.2	ESERCITAZIONI ANTINCENDIO	12

ESEMPIO DI NORME DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE	13

ESEMPIO DI NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI ADDETTI ALL’EMERGENZA	18

EMERGENZE	18

ESEMPIO DI NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI ADDETTI ALLA PORTINERIA	21

EMERGENZE	21

Allegati:

- ALLEGATO I – ESEMPIO DI SCHEMA DESCRITTIVO DELL’EDIFICIO	24

- ALLEGATO II – ESEMPIO DI SCHEMA DELL’AFFOLLAMENTO DELL’EDIFICIO	25

- ALLEGATO III – ESEMPIO PER LA DESCRIZIONE DEI COLLEGAMENTI VERTICALI	26

- ALLEGATO IV – ESEMPIO DI SCHEMA DELL’UBICAZIONE E DESCRIZIONE DEI MEZZI DI ESTINZIONE	27

- ALLEGATO V – ESEMPIO DI SCHEMA DELL’UBICAZIONE E DESCRIZIONE DEI SISTEMI DI RILEVAZIONE E ALLARME	28

- ALLEGATO VI – ESEMPIO DI SCHEMA PER LA CHIAMATA D’EMERGENZA	29

- ALLEGATO VII a - ADDETTI ALL’ANTINCENDIO	30

- ALLEGATO VII b - ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO	31

- ALLEGATO VIII – SUGGERIMENTI GRAFICI PER L’ELABORAZIONE DELLE PLANIMETRIE	32

- ALLEGATO IX – TECNICHE PER IL TRASPORTO DI PERSONE DISABILI IN EMERGENZA	33

- ALLEGATO X – ALLARME CATASTROFI	37

# PREMESSA

Le linee guida sono state elaborate allo scopo di facilitare il lavoro di redazione dei piani di emergenza da parte del personale incaricato e di garantire una certa uniformità degli elaborati e delle procedure per tutti i palazzi sede di uffici amministrativi e scuole della Provincia Autonoma di Bolzano.

L’esigenza di elaborare questo documento discende dall’obbligo del datore di lavoro di individuare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e di dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa (D.lgs. 81/2008 Sezione VI). Il datore di lavoro è quindi tenuto ad adottare le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di emergenza, riportandole, appunto, in un PIANO DI EMERGENZA (D.M. 10.03.1998, art.5).

Le linee guida sono state elaborate in conformità ai criteri di cui all’Allegato VIII del D.M. 10.3.1998 (“Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”).

La struttura del piano prevede la descrizione dell’edificio, dell’attività svolta, dell’affollamento ipotizzabile, delle risorse a salvaguardia della sicurezza a disposizione, sia dal punto di vista strutturale (compartimentazioni, uscite, vie di fuga ecc.) che delle attrezzature (impianti e mezzi di rilevazione e spegnimento), che dell’organizzazione (sistemi di comunicazione, personale addestrato ecc.).

Le linee guida sono completate da alcuni esempi di norme comportamentali.

Sono allegati infine dei facsimili per la descrizione schematica dell’edificio.

Per i luoghi di lavoro più grandi e complessi, il piano d’emergenza deve essere completato dall’elaborazione delle planimetrie dell’edificio. Esse devono riportare i percorsi d’esodo, le uscite di sicurezza, gli estintori e gli idranti. Sono allegati alle presenti “linee guida” dei suggerimenti grafici per l’elaborazione delle planimetrie.

Una volta redatto, il piano d’emergenza deve essere portato a conoscenza a tutti i dipendenti ed ai lavoratori delle ditte esterne in forma adeguata, in modo che sia chiaro il comportamento da tenere nell’emergenza.

È particolarmente importante l’informazione concernente le vie di fuga e l’indicazione del punto di raccolta.

Si precisa infine che l’applicazione di queste linee guida non preclude l’utilizzo di altre metodologie, per quanto si ritiene opportuno riferirsi comunque agli scenari di rischio esposti di seguito.

# SCENARI DELLE EMERGENZE

Considerate le caratteristiche dell’attività svolta e le possibili condizioni di rischio presenti, i possibili elementi scatenanti l’emergenza in un edificio sede di uffici o scolastico, si possono riassumere in:

  - Incendio

Le cause ed i pericoli di incendio più comuni sono:

- deposito di sostanze infiammabili (ad es. prodotti per pulizia) e combustibili (ad es. carta) in luogo non idoneo (ad esempio in locali tecnologici, locale quadro elettrico, ecc.)

- accumulo di rifiuti, carta o altro materiale combustibile che può essere incendiato accidentalmente o deliberatamente (ad es. cestini dei rifiuti negli uffici)

- uso di impianti ed apparecchiature elettriche difettose o non adeguatamente protette

- riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da persone non qualificate

- presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione anche quando non sono utilizzate (ad esempio macchine per il caffè)

- utilizzo non corretto di apparecchi di riscaldamento portatili (ad esempio stufette elettriche)

- ostruzione delle aperture di ventilazione di apparecchi di riscaldamento, macchinari, apparecchiature elettriche e di ufficio

- presenza di fiamme libere in aree ove sono proibite (ad esempio sigarette accese, candele profumate ecc.)

- negligenze di appaltatori o degli addetti alla manutenzione (es. lavorazioni a caldo quali utilizzo di mola o saldatura in presenza di materiali combustibili o infiammabili)

- eventi dolosi

In base alla presenza di materiali e fonti di innesco, alcuni locali possono essere considerati a rischio. Deve essere valutato se, in considerazione della compartimentazione dei locali a rischio, un eventuale incendio si può mantenere localizzato per un lasso di tempo sufficiente alla completa evacuazione delle zone a rischio e dell’intero edificio, nonché all’arrivo dei soccorsi esterni (incendio localizzato). In caso contrario deve essere considerata la probabilità che si verifichi un incendio diffuso, con propagazione di fumi.

  - Presenza di ordigno (Allarme bomba)

Deve essere presa in considerazione l’ipotesi che, essendo l’edificio sede di uffici pubblici o scuole, possa essere segnalata la presenza di ordigni.

  - Guasti agli impianti (fuga di gas, esplosione, danni causati dall’acqua)

Sempre più impianti termici sono alimentati a gas. In caso di guasti ai tubi di distribuzione possono avere luogo fughe di gas e successivamente esplosioni. Anche danni dovuti a fuoriuscite accidentali di acqua, da tubi guasti possono causare situazioni pericolose.

  - Terremoto

L’Alto Adige non è classificato come zona a rischio sismico. La vicinanza ad aree a sismicità ipotizzabile (Trentino meridionale e orientale) o accertata deve far prendere in considerazione la possibilità di effetti.

  - Inondazioni, frane e slavine, danni causati dall’acqua

Anche inondazioni, slavine o altre catastrofi possono portare a situazioni di emergenza, per le quali devono essere previste adeguate misure da adottare.

  - Incidenti in laboratori / officine

Nei laboratori e nelle officine sono utilizzate sostanze pericolose. Eventi accidentali o inaspettati o comportamenti errati possono portare a situazioni d’emergenza in questi locali.

  - Malessere / lesioni a persone

In caso di malessere o in caso di lesioni a persone, devono essere intraprese (eventualmente fino all’arrivo dei soccorsi sanitari) adeguate misure di primo soccorso.

- La maggior parte degli scenari descritti, possono configurare la necessità di EVACUAZIONE DELL’EDIFICIO.

# CARATTERISTICHE DELL’EDIFICIO

Fare una breve descrizione dell’edificio, specificando in particolare: denominazione del palazzo, indirizzo, numero di piani fuori terra, numero di piani interrati, proprietà dell’edificio, destinazione dell’edificio, eventuali altri enti o privati presenti nell’edificio.

## COMPOSIZIONE DEI PIANI

Descrivere, possibilmente in maniera schematica, la composizione dei piani con la destinazione dei locali.

Distinguere ad esempio uffici, archivi, servizi igienici, autorimesse, sale riunione, locali tecnologici (centrale termica, locale macchina ascensore), ecc.

Un esempio dello schema descrittivo è riportato in Allegato I.

## AFFOLLAMENTO

Riportare, possibilmente in maniera schematica, l’affollamento ipotizzabile di ogni piano (con riferimento alle persone normalmente presenti) e dell’intero edificio, in relazione alle eventuali diverse fasce orarie.

Specificare, e possibilmente quantificare, anche il numero di persone occasionalmente presenti (es. sale riunioni, uffici con attività di sportello ecc.), in relazione alle eventuali diverse fasce orarie.

Un esempio dello schema dell’affollamento dell’edificio è riportato in Allegato II.

## LOCALI A RISCHIO SPECIFICO E COMPARTIMENTAZIONI

Indicare se nell’edificio vengono svolte attività pericolose dal punto di vista dell’antincendio o vi siano locali a rischio specifico (es. laboratori, autorimesse, archivi, centrali termiche), dove sono ubicate ed eventualmente se costituiscono un compartimento antincendio.

## SISTEMA VIARIO ESTERNO ED ACCESSI

Descrivere le delimitazioni dell’edificio e gli accessi allo stesso.

Specificare le delimitazioni geografiche (es. vie e piazze) dell’edificio con riferimento, ad esempio, ai punti cardinali.

Per gli accessi specificare: la localizzazione, la larghezza, il verso di apertura delle porte.

Indicare quali accessi possono essere considerati anche uscite di emergenza.

## COLLEGAMENTI VERTICALI

Descrivere brevemente i collegamenti verticali (scale, ascensori) dell’edificio.

Per quanto riguarda le scale, è opportuno specificare le seguenti caratteristiche: localizzazione, piani dell’edificio collegati, larghezza della scala, verso di apertura, resistenza al fuoco e larghezza delle porte, presenza di una zona di filtro antistante l’accesso al vano scale, aerazione del vano scale.

Per quanto riguarda gli ascensori, è opportuno specificare le seguenti caratteristiche: localizzazione del vano ascensore e del locale macchine, piani dell’edificio collegati, tipo di ascensore.

Specificare quali collegamenti verticali possono essere considerati dei percorsi protetti.

Un esempio per la descrizione dei collegamenti verticali è riportato in Allegato III.

## LUOGHI SICURI

Indicare se all’interno dell’edificio si possono individuare luoghi dove le persone possano ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio (“luoghi sicuri”). Il luogo sicuro è un ambiente protetto dagli effetti di un incendio dotato di adeguate caratteristiche di resistenza al fuoco. Tali luoghi devono essere individuati dal progettista di prevenzione incendi.

## PUNTO DI RACCOLTA

È il luogo in cui, in caso di evacuazione dell’edificio, il personale deve raccogliersi. Le caratteristiche di questa zona devono essere le seguenti:

- prossimità all’edificio evacuato ma sufficiente distanza da esso per rappresentare un luogo sicuro

- facile e sicura raggiungibilità da ogni uscita di emergenza (possibilmente senza attraversare strade aperte al traffico)

- facile raggiungibilità da parte dei mezzi di soccorso, senza però intralciare l’intervento dei soccorritori sull’edificio (è consigliabile avere un parere dai Vigili del Fuoco).

Fare possibilmente riferimento ad una planimetria dell’edificio e delle zone limitrofe.

## VIE DI ESODO

In base alle considerazioni fatte, individuare e descrivere i percorsi d’esodo principali ed eventualmente i percorsi alternativi. Possibilmente fare riferimento anche ad una planimetria dell’edificio.

## ACCESSO ALL’EDIFICIO DA PARTE DEI MEZZI DI SOCCORSO

Indicare il percorso d’accesso all’edificio da parte dei Vigili del Fuoco.

Per valutare se l’accesso da parte dei Vigili del Fuoco è praticabile, indicare se vengono soddisfatti i seguenti requisiti:

Larghezza dell’accesso:	3,5 m

Altezza libera dell’accesso:	4,0 m

Raggio di volta:	12,00 m

Pendenza:	non superiore al 15%

Resistenza al carico della zona di accesso:	20 t

## MEZZI D’ESTINZIONE

Indicare, possibilmente in maniera schematica, per ogni piano dell’edificio, i mezzi di spegnimento esistenti, specificando, per ogni tipologia di mezzo d’estinzione (estintori, idranti, naspi, impianti di spegnimento): tipo (es. estintore a polvere, a schiuma, a CO2 ecc., impianto di spegnimento a CO2, impianto sprinkler ecc.), numero ed ubicazione.

Un esempio dello schema dell’ubicazione dei mezzi d’estinzione è riportato in Allegato IV.

Fare possibilmente riferimento ad una planimetria dell’edificio.

## SISTEMI DI RILEVAZIONE E D’ALLARME

Indicare, possibilmente in maniera schematica, per ogni piano dell’edificio, gli eventuali impianti di rivelazione automatica d’incendio, specificando, se possibile, il tipo di impianto, numero ed ubicazione dei rilevatori (soprattutto in relazione ai locali a rischio specifico) e la posizione del pannello di controllo dell’impianto.

Specificare se eventualmente il sistema di rilevazione è integrato con un impianto di spegnimento automatico (descritto nel paragrafo precedente).

Indicare, possibilmente in maniera schematica, per ogni piano dell’edificio, numero e posizione dei pulsanti di allarme. Specificare se esiste e dov’è ubicato il pannello di controllo e se l’azionamento di un pulsante d’allarme provoca l’attivazione del segnale di evacuazione.

Indicare se i segnali d’allarme automatici (da impianti di rilevazione) e manuali (da pulsante d’allarme) giungono su un pannello di controllo unificato, ed eventualmente indicarne l’ubicazione.

Un esempio dello schema dell’ubicazione degli impianti di rilevazione è riportato in Allegato V.

Per l’ubicazione dei dispositivi di rilevazione e allarme fare possibilmente riferimento a delle planimetrie.

## SEGNALE D’EVACUAZIONE

Indicare il tipo di suono del segnale di evacuazione.

Specificare da dove è possibile azionare il segnale (es. dalla portineria o da qualsiasi pulsante di allarme) o se l’allarme interviene automaticamente (tramite un impianto di rilevazione incendio).

Indicare se la segnalazione è integrata dalla diffusione tramite altoparlanti di messaggi preregistrati o provenienti da microfono (eventualmente indicare l’ubicazione del microfono, chi è autorizzato ad utilizzarlo ed in che caso – ad esempio dai Vigili del Fuoco (o dalle forze dell’ordine) per dare indicazioni alle persone eventualmente presenti ancora nell’edificio al loro arrivo relativamente alle procedure di evacuazione e di intervento).

## SEGNALE DI CESSATO ALLARME

Indicare se è previsto un segnale di cessato allarme ed il tipo di suono del segnale.

# ORGANIZZAZIONE DELL’EMERGENZA

## ALLERTAMENTO E COMUNICAZIONE DELL’EMERGENZA

(Si veda anche lo schema a pagina seguente)

Indicare:

- a chi e come viene segnalata un’eventuale emergenza.

(ad esempio:

| COME | DA CHI (O COSA) | A CHI |
| --- | --- | --- |
| - automaticamente | - dai rivelatori di fumo | - al pannello di controllo unificato. |
| - manualmente (a voce o tramite pulsante di allarme) | - da chi ravvisa una situazione di pericolo | - agli addetti all’emergenza o - alla portineria (al pannello unificato) |

- a chi e come l’emergenza deve essere comunicata in seguito.

(ad esempio:

| COME | DA CHI (O COSA) | A CHI |
| --- | --- | --- |
| - telefonicamente | - dalla portineria | - all’addetto all’emergenza del piano da cui proviene l’allarme |
|  |  | - ai Vigili del Fuoco |
|  |  | - al consegnatario dell’edificio |
|  |  | - agli addetti all’emergenza degli altri piani, se necessario |

- Indicare a chi e come viene comunicato se si tratta di falso allarme:

(ad esempio:

| COME | DA CHI | A CHI |
| --- | --- | --- |
| - telefonicamente | - dall’addetto al piano che valuta la situazione | - alla portineria |
| - telefonicamente | - dalla portineria | - ai Vigili del Fuoco (i Vigili del Fuoco effettueranno comunque un sopralluogo) |
| - telefonicamente | - dalla portineria | - al consegnatario dell’edificio |

- Indicare a chi e come viene comunicato se l’emergenza è accertata e la gravità della situazione:

(ad esempio:

| COME | DA CHI (O COSA) | A CHI |
| --- | --- | --- |
| - telefonicamente | - dall’addetto al piano che valuta la situazione | - alla portineria (viene segnalata anche l’eventuale necessità di soccorso sanitario e/o l’evacuazione dell’edificio) |
| - telefonicamente | - dalla portineria | - ai Vigili del Fuoco |
| - telefonicamente | - dalla portineria | - al consegnatario dell’edificio |

- Indicare da chi, da dove e come viene azionato il segnale di evacuazione dell’edificio.

(ad esempio:

| COME | DA CHI | A CHI |
| --- | --- | --- |
| - tramite pulsante | - dalla portineria | - a tutto l’edificio |

- Indicare chi riferisce sulla situazione ai Vigili del Fuoco, al loro arrivo.

## SCHEMA PER LA COMUNICAZIONE DELL’EMERGENZA

Si riporta di seguito un esempio di schema di flusso della comunicazione dell’emergenza.

SEGNALAZIONE MANUALE (pulsanti di allarme)

SEGNALAZIONE AUTOMATICA (rilevatori di fumo)

PANNELLO DI CONTROLLO

PORTINERIA

ADDETTO ALL’EMERGENZA DEL PIANO

VIGILI DEL FUOCO

SEGNALE DI EVACUAZIONE

ADDETTI ALL’EMERGENZA DEGLI ALTRI PIANI

CONSEGNATARIO



- OSSERVAZIONI:

Tale schema deve essere realizzato per ogni possibile scenario d’emergenza.

Per garantire il funzionamento dell’intero sistema di allertamento e comunicazione dell’emergenza esposto in precedenza, risulta evidente la necessità di garantire la presenza nell’edificio degli addetti all’emergenza nonché la loro reperibilità.

In particolare è consigliabile che venga garantita la PRESENZA di almeno un incaricato all’emergenza per piano, scelto tra le persone normalmente presenti nell’edificio, e di almeno un addetto per la portineria (nel caso esposto).

Inoltre in caso di necessità deve essere garantita una tempestiva COMUNICAZIONE tra gli addetti e la portineria. Pertanto è necessario che:

- sia garantita la presenza del consegnatario dell’edificio o di un sostituto

- se vi sono variazioni di numero di telefono degli addetti all’emergenza, questi vengano immediatamente comunicati alla portineria e a tutti i lavoratori (deve essere aggiornato anche il presente piano d’emergenza)

- sia garantita la funzionalità e l’accessibilità della linea telefonica per la comunicazione dell’emergenza, risulta pertanto opportuno predisporre una linea telefonica dedicata

- ai lavoratori incaricati della gestione dell’emergenza possa giungere la comunicazione di allertamento anche al di fuori del proprio ufficio, nelle vicinanze dell’edificio, e che possa esserci il necessario scambio di informazioni tra addetti, portineria e soccorsi esterni.

## ADdETTI ALL’EMERGENZA

(Addetti al pronto soccorso e Addetti all’antincendio)

Indicare i nominativi dei lavoratori addetti all’emergenza dell’intero edificio, indicando il piano di competenza e/o l’eventuale incarico specifico (es. portineria).

Riportare per sommi capi i compiti degli addetti.

Ad esempio:

Compiti degli ADDETTI ALL’EMERGENZA DI PIANO*:

- fare una prima valutazione della situazione di emergenza segnalata al proprio piano

- fornire informazioni dettagliate alla portineria sulle situazioni di emergenza segnalate al proprio piano

- tentare un primo intervento su focolai di incendio con i mezzi a disposizione (ove possibile)

- coordinare e gestire le operazioni di evacuazione del personale relativamente al proprio piano. In particolare verificare se le vie di fuga siano praticabili o se debbano essere adottati percorsi diversi da quelli standard

- controllare che i locali del proprio piano (o settore) siano stati evacuati

- fornire ai soccorritori (Vigili del Fuoco, soccorso sanitario) le necessarie informazioni (es. assenza di persone)

- prendersi cura che le persone disabili abbiano l’assistenza necessaria.

Compiti degli ADDETTI ALL’EMERGENZA DELLA PORTINERIA:

- ricevere la segnalazione dell’emergenza (tramite pannello di controllo o segnalazione telefonica)

- avvertire gli addetti al piano ove viene segnalata un‘emergenza

- effettuare le chiamate d’emergenza ai soccorsi esterni (Vigili del fuoco, soccorso sanitario, Polizia) (si veda l’allegato VI)

- allertare tutti gli addetti all’emergenza e il consegnatario dell’edificio

- attivare il segnale di evacuazione (su indicazione degli addetti all’emergenza o del consegnatario dell’edificio)

- richiamare l’ascensore al piano terra, bloccandolo sul posto

- chiudere le leve d’intercettazione principale del gas e dell’acqua

- togliere la corrente all’edificio (su indicazione dei Vigili del Fuoco)

Indicare se gli addetti all’emergenza sono dotati di qualche segnale di riconoscimento (ad es. cappello colorato di giallo o altro).

* Per i compiti sostanziali definire se ricadono nella competenza degli Addetti al pronto soccorso o degli Addetti all’antincendio.

## GESTIONE DELL’EMERGENZA AL DI FUORI DELL’ORARIO D’UFFICIO

Indicare in quali casi può esservi presenza di persone al di fuori del normale orario d’ufficio. Indicare se in tal caso è garantita la possibilità di uscita dall’edificio e la presenza degli addetti all’emergenza.

Descrivere brevemente le possibili situazioni (es. presenza di persone nelle sale riunioni o degli addetti alla pulizia) e in che modo può essere garantito che venga effettuata la chiamata di emergenza ed eventualmente che sia presente personale in grado di effettuare un primo intervento).

## assistenza alle persone disabili

Indicare se possono avere accesso all’edificio persone disabili. Specificare se (ed eventualmente dove) sono presenti lavoratori disabili, in particolare persone che utilizzano sedie a rotelle o con mobilità ridotta, con visibilità o udito menomato o limitato.

Indicare se sono stati individuati degli addetti all’emergenza (o altre persone) che si prendano carico di condurre ad un luogo sicuro le persone disabili e di allertare le persone con udito menomato.

Per l’assistenza a persone disabili si veda anche quanto riportato nell’allegato IX.

## INFORMAZIONE ANTINCENDIO

    - INFORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Indicare se sono state effettuate o sono in programmazione iniziative per l’informazione dei dipendenti. A tal riguardo si ricorda che a tutti i lavoratori deve essere fornita un’adeguata informazione sui principi base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in caso di incendio (Allegato VII del D.M. 10.03.1998). Ogni lavoratore deve ricevere un’adeguata informazione su:

- rischi di incendio legati all’attività svolta

- rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte

- misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a:

- osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro

- divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione in caso di incendio; importanza di tenere chiuse le porte resistenti al fuoco;

- modalità di apertura delle porte di uscita

- ubicazione delle vie d’uscita

- procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare:

- azioni da attuare in caso di incendio

- azionamento dell’allarme

- procedure da attuare all’attivazione dell’allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro

- modalità di chiamata dei Vigili del Fuoco

- i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e pronto soccorso

- il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

## FORMAZIONE ANTINCENDIO

    - FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ALL’EMERGENZA

Indicare, accanto ai nominativi dei lavoratori addetti all’emergenza, le date dell’avvenuta formazione specifica.

Si consiglia di predisporre un modulo sul facsimile di quello riportato in Allegato VII.

    - ESERCITAZIONI ANTINCENDIO

Indicare le date e gli esiti delle esercitazioni antincendio.

È opportuno che a seguito di ogni esercitazione venga compilato un rapporto, da conservare come documentazione inerente la gestione della sicurezza dell’edificio. Si utilizzi al tal fine la scheda “ESERCITAZIONE ANTINCENDIO” contenuta nel “REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI RIGUARDANTI LA GESTIONE DELLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI”.

# ESEMPIO DI NORME DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE

- EMERGENZA 1.1 - INCENDIO

- Segnalazione dell’emergenza

Chiunque individui un principio d’incendio o rilevi qualche altro fatto anomalo (presenza di fumo, odore di bruciato, scoppi, ecc.) è tenuto a segnalarlo al coordinamento per l’emergenza (portineria o addetto all’emergenza del proprio piano) fornendo le seguenti indicazioni:

- Sono il sig. __________________________________

chiamo dalL’UFFICIO _________________ DEL ____________ PIANO

COSA è SUCCESSO (ad es.: è scoppiato un incendio, si vede del fumo, ci sono persone ferite o intrappolate)

Chi segnala l’emergenza rimane presso il luogo ove è avvenuta, allontanandosi lo stretto necessario a garantire la propria incolumità, finché non è giunto sul luogo l’addetto all’emergenza del proprio piano, a cui deve fornire i dettagli della situazione.

- Segnale di evacuazione

Quando il personale sente il seguente segnale:

[indicare il segnale]

deve prepararsi ad abbandonare l’edificio, seguendo le norme comportamentali riportate di seguito.

- Norme per l’evacuazione dell’edificio

- mantenere la calma

- fare in modo che eventuali persone presenti occasionalmente nell’ufficio seguano le presenti istruzioni

- lasciare tutto come si trova, senza raccogliere nulla se non lo stretto necessario per le proprie esigenze (es. occhiali) e portarsi sulla porta del proprio ufficio

Se la via di fuga è praticabile:

- abbandonare l’edificio seguendo le vie di fuga segnalate e le istruzioni degli addetti all’emergenza fino al punto di raccolta

- chiudere tutte le porte alle proprie spalle per creare una barriera alla propagazione dell’incendio

- non utilizzare l’ascensore – non tornare indietro per nessun motivo – non prendere iniziative personali

- prestare soccorso alle persone in pericolo solo quando non esiste immediato pericolo per la propria vita

- una volta raggiunto il punto di raccolta, riferire su persone mancanti all’addetto all’emergenza del proprio piano

In caso di imprigionamento o se la via di fuga non è praticabile (es. per presenza di fumo)

- rimanere nel proprio ufficio (o nel locale in cui ci si trova)

- chiudere il maggior numero di porte in direzione del focolaio, cercando di tappare le fessure e i buchi con stracci, preferibilmente bagnati

- se non c’è fumo o fuoco proveniente dall’esterno: aprire la finestra e richiamare l’attenzione su di sé

- se c’è fumo o fuoco proveniente dall’esterno: chiudere le finestre

- aspettare i soccorsi sdraiati sul pavimento (il fumo tende a salire verso l’alto), proteggendosi le vie respiratorie con fazzoletti preferibilmente bagnati.

- Cessato allarme (se previsto)

- dopo la comunicazione dell’addetto all’emergenza del cessato pericolo, rientrare nei propri uffici

- EMERGENZA 1.2 – PRESENZA DI UN ORDIGNO (ALLARME BOMBA)

- Ricevimento di una minaccia di presenza di bomba

- Raccogliere informazioni in maniera dettagliata e annotare le comunicazioni importanti. Durante la chiamata, cercare aiuto utilizzando un’altra linea telefonica.

Possibilmente non interrompere il chiamante. Cercare di ottenere le seguenti informazioni:

- Quando esploderà la bomba?

- Dove si trova la bomba?

- Come è fatta la bomba? Che tipo di bomba è?

- Se appare sul display, annotarsi il numero di telefono del chiamante

- Informare il coordinamento dell’emergenza (ad esempio informare un addetto all’emergenza, segnalare il fatto al direttore di ripartizione o al consegnatario dell’edificio)

- Se necessario evacuare l’edificio

- Ritrovamento di una bomba

- Non avvicinarsi al punto del ritrovamento

- Non toccare o allontanare l’oggetto rinvenuto

- Informare il coordinamento dell’emergenza (ad esempio informare un addetto all’emergenza, segnalare il fatto al direttore o al consegnatario dell’edificio)

- Se necessario evacuare l’edificio

- Evacuazione dell’edificio

Quando il personale sente il seguente segnale:

[indicare il segnale]

evacuare l’edificio secondo le regole per l’evacuazione riportate al punto 1.1.3.

Per il cessato allarme vale quanto riportato al punto 1.1.4.

- EMERGENZA 1.3 – GUASTI AGLI IMPIANTI (fuga di gas, esplosione, danni dovuti all’acqua)

- Segnalazione dell’emergenza

Chiunque individui una fuga di gas, un’esplosione, una fuoriuscita di acqua o altri difetti agli impianti è tenuto a segnalarlo al coordinamento per l’emergenza (portineria o addetto all’emergenza del proprio piano) fornendo le seguenti indicazioni:

- Sono il sig. __________________________________

chiamo dalL’UFFICIO _________________ DEL ____________ PIANO

COSA è SUCCESSO (ad es.: c’è stata un’esplosione nel locale caldaia)

Chi segnala l’accaduto, deve delimitare la zona interessata, tenersi a distanza di sicurezza dalla zona di rischio e attendere l’intervento dell’addetto all’emergenza al quale devono essere comunicati i dettagli della situazione. L’addetto all’emergenza valuterà la necessità di evacuare l’edificio.

- Evacuazione dell’edificio

Quando il personale sente il seguente segnale:

[indicare il segnale]

evacuare l’edificio secondo le regole per l’evacuazione riportate al punto 1.1.3. In caso di una grossa esplosione, evacuare l’edificio facendo attenzione particolare ad eventuali parti in muratura danneggiate.

Per il cessato allarme vale quanto riportato al punto 1.1.4.

- EMERGENZA 1.4 – TERREMOTO

- In caso di catastrofi naturali o grossi incidenti (ad esempio incidenti chimici, ecc.) è consigliato attenersi alle disposizioni impartite dalla Protezione civile, diramate tramite i media (si veda a proposito l’allegato X).

- Informazioni generali

| Luoghi sicuri | Luoghi non sicuri |
| --- | --- |
| - sotto gli stipiti delle porte - vicino a pareti portanti - sotto tavoli robusti - in ginocchio vicino a mobili adeguatamente fissati a parete (ad es. armadi) | - balconi - vicino a finestre - giroscale - vicino a condutture dell’acqua, gas, cavi elettrici, forni, ascensori - locali interrati |

- Regole di comportamento durante il terremoto

- Il primo comportamento da adottare è di mantenere la calma ed evitare di provocare il panico.

Se ci si trova all’interno di un edificio:

- Recarsi nel minor tempo possibile in un luogo sicuro fino al termine del terremoto

- Non cercare riparo vicino a finestre, su balconi, nei giroscale, in ascensori, vicino a mobili o scaffali non fissati a parete

- Porre attenzione al distacco di parti del soffitto

- Non saltare da finestre o balconi posti ad altezze elevate

- In caso di affollamento di persone evitare di recarsi precipitosamente alle uscite, poiché di riflesso altre persone potrebbero fare lo stesso

- Per persone che si trovano al piano terra o a piani interrati o in cantine è consigliato abbandonare velocemente l’edificio

Se ci si trova all’aperto o ci si può recare all’aperto

- Mantenersi a distanza di sicurezza rispetto a edifici, muri, conduttori di corrente elettrica, condutture del gas e dell’acqua, lampade stradali

- In strade strette, come ad esempio nei centri delle città, è meglio recarsi nel più vicino portico di un edificio per evitare di essere feriti dalla caduta di parti di edificio

- Regole di comportamento dopo il terremoto (in caso di terremoti di forte intensità con possibili danni)

- Mantenere la calma e tenersi pronti a scosse di assestamento

- Abbandonare l’edificio e porre attenzione alla possibile caduta di parti di muri, travi, cornicioni, ecc.

- In caso di intrappolamento o investimento di materiale farsi notare chiamando aiuto

- Assistere, curare e mettere al sicuro eventuali feriti

- All’aperto mantenere una distanza di sicurezza dagli edifici, poiché eventuali scosse di assestamento possono provocare altri danni. Evitare di percorrere ponti e gallerie

- Attenersi alle istruzioni fornite dagli addetti all’emergenza o dai soccorritori

- Evitare telefonate (in particolare con il telefono cellulare) non necessarie, per evitare di intralciare i soccorsi

EMERGENZA 1.5 – INONDAZIONI / FRANE e SLAVINE

- Regole di comportamento in caso di inondazioni o frane e slavine

- Mantenere la calma

- Portarsi da piani bassi ai piani superiori

- Tenere lontane le persone da luoghi inondati da acqua o fango se gli ambienti non sono conosciuti (presenza di canali di scarico, asperità, ecc.)

- Non abbandonare l’edificio se i dintorni sono completamente inondati

- Attendere l’intervento dei soccorsi e farsi notare

- Tenersi pronti ad evacuare l’edificio se si ricevono disposizioni in merito (da parte dei soccorritori o da parte del coordinatore dell’emergenza)

EMERGENZA 1.6 – EVENTI ACCIDENTALI IN LABORATORI

- Sversamento accidentale di agenti chimici pericolosi

- Informare collaboratori e preposti e mettere in sicurezza la zona interessata

- Evitare il contatto con l’agente

- Seguire le indicazioni della scheda si sicurezza del prodotto

- Indossare adeguati dispositivi di protezione individuale (ad esempio guanti, occhiali, ecc.) per la rimozione dell’agente sversato

- Contattare una persona competente per ricevere informazioni sull’agente

- Sversamento accidentale di liquidi

- Evitare la diffusione del liquido

- Raccogliere quanto sversato utilizzando adeguati materiali assorbimenti e smaltire il prodotto secondo normativa, non sciacquare con acqua

- In caso di sversamento di prodotti infiammabili o comburenti, evitare la formazione di scintille, parti calde devono essere subito raffreddate (ad esempio immergendole in acqua); aerare i locali

- Sversamento di polveri o prodotti in forma di granuli

- Raccogliere quanto sversato utilizzando un’aspirapolvere dotato di filtri adeguati e raccogliere il materiale in contenitori chiudibili, non sciacquare con acqua

- Pulire la zona contaminata utilizzano uno straccio bagnato, utilizzando i dispositivi di protezione necessari. Il materiale usato per la pulizia deve essere messo in contenitori chiudibili

- Sversamento di agenti biologici

In caso di esperimenti su liquidi biologici, come ad esempio sangue o urina, deve essere considerato che il materiale potrebbe essere infetto.

- Pulire la zona contaminata con sostanze assorbenti, indossando sempre i dispositivi di protezione individuale (indossare sempre due paia di guanti)

- I rifiuti contaminati devono essere smaltiti secondo normativa

- Adottare le regole d’igiene generali (ad es. Lavarsi le mani, ecc.)

- Fuoriuscita di gas e vapori

- In caso di fuoriuscita accidentale di gas, vapori, o sostanze volatili in quantità pericolose, evacuare i locali interessati, e allertare il coordinamento dell’emergenza (ad esempio un addetto all’emergenza)

- Chiudere la porta dei locali interessati

- Se possibile interrompere la fuoriuscita del gas (chiudere la valvola d’intercettazione)

- Incendio

- Si veda quanto indicato per l’emergenza 1.1 – incendio

- Primo soccorso in caso di contatto con agenti chimici pericolosi e casi di avvelenamento

- In caso di contatto accidentale con i prodotti pericolosi, allontanare la persona colpita dalla zona di pericolo

- Togliere i vestiti e i dispositivi di protezione individuale contaminati

- Contatto con la pelle: lavare subito con abbondante acqua, eventualmente usando l’apposita doccia d’emergenza; eventualmente contattare un medico

- Contato con gli occhi: detergere immediatamente gli occhi con abbondante acqua o con appositi lavaocchi, contattare il medico

- Inalazione di vapori, polveri o gas pericolosi: contattare subito il medico e portare l’infortunato all’aria aperta

- Ingestione di agenti chimici: contattare subito il medico. Se indicato nella scheda di sicurezza dell’agente chimico ingerito, dare da bere all’infortunato.

- In caso di perdita di coscienza mettere l’infortunato sul fianco, con la testa rivolta verso il basso e contattare subito un medico

- Contattare un addetto all’emergenza o un medico e fornire loro le informazioni specifiche del prodotto (frasi H e frasi P), presenti sulla confezione o sulle istruzioni d’uso o la scheda di sicurezza.

- In caso di avvelenamento allertare immediatamente il numero dell’emergenza sanitaria - 112.

- Primo soccorso in caso di contatto con agenti biologici

- Togliersi i vestiti

- Lavare mani e altre parti del corpo contaminate (richiedere informazioni in merito al prodotto detergente da utilizzare)

- Recarsi al laboratorio di microbiologia (dell’ASL) o al pronto soccorso per un esame del sangue e sottoporsi a visita medica per verificare un eventuale contagio

- Segnalare la contaminazione

- Adottare le regole d’igiene generali

EMERGENZA 1.7 – MALESSERE / LESIONI A PERSONE

- Segnalazione dell’emergenza

- In caso di malessere o infortunio ad un collaboratore o ad un cliente esterno, deve essere contattato immediatamente un addetto all’emergenza (addetto al pronto soccorso).

- Chi segnala l’emergenza presta assistenza alla persona colpita fino all’intervento dell’addetto all’emergenza e gli comunica le condizioni della persona. L’addetto all’emergenza presta i primi soccorsi e decide se chiamare i soccorsi (emergenza sanitaria – 112).

# ESEMPIO DI NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI ADDETTI ALL’EMERGENZA

- EMERGENZE

- Incendio

- Presenza di ordigno (Allarme bomba)

- Guasti agli impianti (fuga di gas, esplosione, danni causati dall’acqua)

- Incidenti in laboratori / officine

- SEGNALAZIONE DELL’EMERGENZA

Se vi è un’emergenza (principio d’incendio, allarme bomba, fuga di gas, o altre anomalie), questa viene segnalata, direttamente da chi la individua al coordinamento dell’emergenza. L’addetto all’emergenza (addetto al pronto soccorso o addetto all’antincendio) viene contattato direttamente o da componenti intermedie (ad esempio portineria, ufficio del direttore di ripartizione, ufficio del consegnatario, ecc.) ed informato sull’accaduto.

- VERIFICA DELLA SITUAZIONE

Quando viene segnalata l’emergenza, l’addetto all’emergenza (addetto al pronto soccorso o addetto all’antincendio) del piano interessato deve recarsi sul posto e valutare la situazione.

- L’addetto all’emergenza (addetto al pronto soccorso o addetto all’antincendio) comunica alla portineria o alla segreteria del consegnatario la gravità della situazione e gli eventuali interventi necessari (ad esempio allertare i soccorsi o evacuare l’edificio).

- In caso di necessità l’addetto all’emergenza delimita la zona di pericolo e allontana tutte le persone.

- INTERVENTO D’EMERGENZA

L’addetto può tentare un intervento d’emergenza con i mezzi a disposizione qualora non lo reputi pericoloso per la propria ed altrui incolumità.

- NORME PER L’EVACUAZIONE DELL’EDIFICIO

Qualora venga diffuso il segnale di evacuazione l’addetto all’emergenza coordina le operazioni per l’abbandono dell’edificio da parte del personale e degli ospiti presenti al piano di propria pertinenza.

Qualora venga diffuso il segnale di evacuazione l’addetto all’emergenza in particolare deve:

- (se previsto) rendersi riconoscibile (ad es. indossando il cappellino giallo)

- controllare che le vie di fuga siano praticabili e le porte siano facilmente apribili

- eseguire eventuali mansioni specifiche che gli sono state affidate

- prendere l’iniziativa e condurre le persone presenti (in particolare eventuale pubblico) verso il luogo sicuro

- effettuare il controllo finale dei locali del piano per verificare che non vi siano persone intrappolate, in difficoltà o che non abbiano avvertito il segnale di evacuazione

- controllare che le persone disabili presenti al proprio piano abbiano ricevuto l’assistenza prevista

- una volta raggiunto il punto di raccolta, raccogliere eventuali segnalazioni dal personale del proprio piano relativamente a persone mancanti, intrappolate nell’edificio o ferite

- all’arrivo dei soccorsi, riferire al responsabile la situazione e l’eventuale presenza di persone intrappolate nell’edificio

- CESSATO ALLARME (se previsto)

- al segnale di cessato allarme l’addetto all’emergenza comunica ai dipendenti del proprio piano che l’emergenza è rientrata e che è possibile tornare in sicurezza nei propri uffici

- EMERGENZE

- Terremoto

- Inondazioni / frane e slavine

- Malessere / lesioni a persone

- In caso di catastrofi naturali o grossi incidenti (ad esempio incidenti chimici, ecc.) è consigliato attenersi alle disposizioni impartite dalla Protezione civile, diramate tramite i media (si veda a proposito l’allegato X).

  - TERREMOTO

    - Informazioni generali

| Luoghi sicuri | Luoghi non sicuri |
| --- | --- |
| - sotto gli stipiti delle porte - vicino a pareti portanti - sotto tavoli robusti - in ginocchio vicino a mobili adeguatamente fissati a parete (ad es. armadi) | - balconi - vicino a finestre - giroscale - vicino a condutture dell’acqua, gas, cavi elettrici, forni, ascensori - locali interrati |

    - Regole di comportamento durante il terremoto

- Il primo comportamento da adottare è di mantenere la calma ed evitare di provocare il panico.

Se ci si trova all’interno di un edificio:

- Recarsi nel minor tempo possibile in un luogo sicuro fino al termine del terremoto

- Non cercare riparo vicino a finestre, su balconi, nei giroscala, in ascensori, vicino a mobili o scaffali non fissati a parete

- Porre attenzione al distacco di parti del soffitto

- Non saltare da finestre o balconi posti ad altezze elevate

- In caso di affollamento di persone evitare di recarsi precipitosamente alle uscite, poiché di riflesso altre persone potrebbero fare lo stesso

- Per persone che si trovano al piano terra o a piani interrati o in cantine è consigliato abbandonare velocemente l’edificio

Se ci si trova all’aperto o ci si può recare all’aperto

- Mantenersi a distanza di sicurezza rispetto a edifici, muri, conduttori di corrente elettrica, condutture del gas e dell’acqua, lampade stradali

- In strade strette, come ad esempio nei centri delle città, è meglio recarsi nel più vicino portico di un edificio per evitare di essere feriti dalla caduta di parti di edificio

    - Regole di comportamento dopo il terremoto (evacuazione dell’edificio) (in caso di terremoti di forte intensità con possibili danni)

- Mantenere la calma e tenersi pronti a scosse di assestamento

- Abbandonare l’edificio e porre attenzione alla possibile caduta di parti di muri, travi, cornicioni, ecc.

- In caso di intrappolamento o investimento di materiale farsi notare chiamando aiuto

- Prendere l’iniziativa ed accompagnare le persone fuori dall’edificio (in particolare clienti esterni o persone disabili)

- Assistere, curare e mettere al sicuro eventuali feriti

- Dopo aver abbandonato l’edificio portarsi a distanza di sicurezza dall’edificio e raccogliere informazioni riguardo ad eventuali persone mancanti, bloccate nell’edificio o feriti

- All’arrivo dei soccorsi illustrare la situazione e informarli riguardo ad eventuali persone disperse

- All’aperto mantenere una distanza di sicurezza, poiché eventuali scosse di assestamento possono provocare altri danni. Evitare di percorrere ponti e gallerie

- Evitare telefonate (in particolare con il telefono cellulare) non necessarie, per evitare di intralciare i soccorsi

EMERGENZA 1.2 – INONDAZIONI / FRANE e SLAVINE

    - Regole di comportamento in caso di inondazioni o frane e slavine

- Mantenere la calma

- Prendere l’iniziativa ed accompagnare le persone dai piani bassi ai piani superiori (in particolare clienti esterni o persone disabili)

- Tenere lontane le persone da luoghi inondati da acqua o fango se gli ambienti non sono conosciuti (presenza di canali di scarico, asperità, ecc.)

- Assistere, curare e mettere al sicuro eventuali feriti

- Non abbandonare l’edificio se i dintorni sono completamente inondati

- All’arrivo dei soccorsi illustrare la situazione e informarli riguardo ad eventuali persone disperse

EMEGENZA 1.3 – MALESSERE / LESIONI A PERSONE

    - Segnalazione dell’emergenza

- In caso di malessere o infortunio ad un collaboratore o ad un cliente esterno, un addetto all’emergenza (addetto al pronto soccorso) viene subito contattato.

    - Valutazione della situazione

- L’addetto all’emergenza presta i primi soccorsi e decide se chiamare i soccorsi (emergenza sanitaria – 112) tramite gli incaricati alla portineria (o tramite gli incaricati nell’ufficio del direttore di ripartizione o del consegnatario).

# ESEMPIO DI NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI ADDETTI ALLA PORTINERIA

- EMERGENZE

- Incendio

- Presenza di ordigno (Allarme bomba)

- Guasti agli impianti (fuga di gas, esplosione, danni causati dall’acqua)

- Incidenti in laboratori / officine

- SEGNALAZIONE DELL’EMERGENZA

Qualora alla portineria giunga la segnalazione di un’emergenza, sia dall’impianto automatico di rilevazione (pannello di controllo) che tramite segnalazione manuale da pulsante di allarme ai piani (pannello di controllo) che per telefono, l’addetto alla portineria deve:

- effettuare la chiamata ai soccorsi esterni, fornendo le indicazioni specificate nello schema per la CHIAMATA DI EMERGENZA (Allegato VI)

- avvisare della segnalazione l’addetto all’emergenza del piano interessato

- attendere che l’addetto all’emergenza riferisca nel dettaglio la situazione

- nel frattempo avvisare il consegnatario dell’edificio e allertare telefonicamente gli addetti all’emergenza degli altri piani del edificio

- nel caso l’addetto all’emergenza o il consegnatario dell’edificio riferisca la necessità di evacuare il edificio, attivare il segnale di evacuazione

- contattare poi telefonicamente i soccorsi esterni e fornire maggiori dettagli sulla situazione o, eventualmente, comunicare che si è trattato di un falso allarme

- restare a disposizione presso la portineria

- EVACUAZIONE DELL’EDIFICIO

- Qualora venga diffuso il segnale di evacuazione l’addetto alla portineria deve:

- portare l’ascensore al piano terra e bloccarlo

- fare in modo che eventuali persone presenti occasionalmente in prossimità della portineria abbandonino l’edificio

- chiudere le valvole generali del gas e dell’acqua (solo in caso di danni dovuti a fuoriuscita di acqua)

- abbandonare l’edificio dopo che sono usciti tutti gli occupanti e raggiungere il punto di raccolta

- all’arrivo dei Vigili del Fuoco, mettersi a loro disposizione per fornire loro le necessarie informazioni

- attivare il pulsante generale di sgancio dell’impianto elettrico (solo su indicazione dei vigili del fuoco)

- EMERGENZE

  - Terremoto

  - Inondazioni / slavine

  - Malessere / lesioni a persone

- In caso di catastrofi naturali o grossi incidenti (ad esempio incidenti chimici, ecc.) è consigliato attenersi alle disposizioni impartite dalla Protezione civile, diramate tramite i media (si veda a proposito l’allegato X).

  - TERREMOTO

    - Informazioni generali

| Luoghi sicuri | Luoghi non sicuri |
| --- | --- |
| - sotto gli stipiti delle porte - vicino a pareti portanti - sotto tavoli robusti - in ginocchio vicino a mobili adeguatamente fissati a parete (ad es. armadi) | - balconi - vicino a finestre - giroscale - vicino a condutture dell’acqua, gas, cavi elettrici, forni, ascensori - locali interrati |

    - Regole di comportamento durante il terremoto

- Il primo comportamento da adottare è di mantenere la calma ed evitare di provocare il panico.

Se ci si trova all’interno di un edificio:

- Recarsi nel minor tempo possibile in un luogo sicuro fino al termine del terremoto

- Non cercare riparo vicino a finestre, su balconi, nei giroscala, in ascensori, vicino a mobili o scaffali non fissati a parete

- Porre attenzione al distacco di parti del soffitto

- Non saltare da finestre o balconi posti ad altezze elevate

- In caso di affollamento di persone evitare di recarsi precipitosamente alle uscite, poiché di riflesso altre persone potrebbero fare lo stesso

- Per persone che si trovano al piano terra o a piani interrati o in cantine è consigliato abbandonare velocemente l’edificio

Se ci si trova all’aperto o ci si può recare all’aperto

- Mantenersi a distanza di sicurezza rispetto a edifici, muri, conduttori di corrente elettrica, condutture del gas e dell’acqua, lampade stradali

- In strade strette, come ad esempio nei centri delle città, è meglio recarsi nel più vicino portico di un edificio per evitare di essere feriti dalla caduta di parti di edificio

    - Regole di comportamento dopo il terremoto (evacuazione dell’edificio)

- Mantenere la calma e tenersi pronti a scosse di assestamento

- Abbandonare l’edificio e porre attenzione alla possibile caduta di parti di muri, travi, cornicioni, ecc.

- Fare in modo che eventuali persone presenti occasionalmente in prossimità della portineria abbandonino l’edificio

- In caso di intrappolamento o investimento di materiale farsi notare chiamando aiuto

- Assistere, curare e mettere al sicuro eventuali feriti

- Dopo aver abbandonato l’edificio portarsi a distanza di sicurezza da edifici e raccogliere informazioni riguardo ad eventuali persone mancanti, bloccate nell’edificio o feriti

- All’arrivo dei soccorsi, mettersi a loro disposizione per fornire loro le necessarie informazioni

- All’aperto mantenere una distanza di sicurezza, poiché eventuali scosse di assestamento possono provocare altri danni. Evitare di percorrere ponti e gallerie

- Evitare telefonate (in particolare con il telefono cellulare) non necessarie, per evitare di intralciare i soccorsi

EMERGENZA 1.2 – INONDAZIONI / FRANE e SLAVINE

    - Regole di comportamento in caso di inondazioni o frane e slavine

- Mantenere la calma

- Prendere l’iniziativa ed accompagnare eventuali persone presenti occasionalmente in prossimità della portineria (in particolare clienti esterni o persone disabili) dai piani bassi ai piani superiori

- Tenere lontane le persone da luoghi inondati da acqua o fango se gli ambienti non sono conosciuti (presenza di canali di scarico, asperità, ecc.)

- Assistere, curare e mettere al sicuro eventuali feriti

- Non abbandonare l’edificio se i dintorni sono completamente inondati

- All’arrivo dei soccorsi illustrare la situazione e informarli riguardo ad eventuali persone disperse

EMERGENZA 1.3 – MALESSERE / LESIONI A PERSONE

    - Segnalazione dell’emergenza

- In caso di malessere o infortunio ad un collaboratore o ad un cliente esterno, un addetto all’emergenza (addetto al pronto soccorso) viene subito contattato, che presta i primi soccorsi. Se l’addetto all’emergenza decide di chiamare i soccorsi (emergenza sanitaria – 112) lo comunica agli incaricati alla portineria, che effettuano la chiamata (secondo le procedure indicate nell’allegato VI).

Gli allegati dal I al VI sono da considerare come degli esempi e dovranno pertanto essere adattati alle situazioni specifiche.

# ALLEGATO I – ESEMPIO DI SCHEMA DESCRITTIVO DELL’EDIFICIO

PIANO INTERRATO

- Garage

- Archivio

- Locali di deposito

- Sottostazione centrale termica

- Locale quadro elettrico

- Vano ascensore

- Servizi igienici

PIANO TERRA

- Atrio

- 2 Sale riunioni

- Portineria

- Vano scale

- Vano ascensore

- Servizi igienici

PRIMO PIANO:

- Atrio

- Uffici

- 2 Vani scale

- Vano ascensore

- Servizi igienici

SECONDO PIANO

- Uffici

- Locale server

- Ripostigli

- 2 Vani scale

- Vano ascensore

- Servizi igienici

SOTTOTETTO

- Uffici

- Ripostigli

- Locale macchina ascensore

- 2 Vani scale

- Vano ascensore

- Servizi igienici

# ALLEGATO II – ESEMPIO DI SCHEMA DELL’AFFOLLAMENTO DELL’EDIFICIO

| PIANO | N. persone | N. lavoratori disabili | Presenza di pubblico |
| --- | --- | --- | --- |
| PIANO INTERRATO | - | - | - |
| PIANO TERRA | 3 | - | - |
| PRIMO PIANO | 15 | - | 50 (sala riunioni) |
| SECONDO PIANO | 21 | 1 (Stanza xx) | - |
| SOTTOTETTO | 12 | - | - |
| TOTALE | 51 | 1 | 50 |

# ALLEGATO III – ESEMPIO PER LA DESCRIZIONE DEI COLLEGAMENTI VERTICALI

I piani dell’edificio sono collegati dalle seguenti scale:

- SCALA NORD

Collega tutti i piani dal piano interrato al sottotetto.

L’accesso al vano scala da ogni piano avviene attraverso porte di larghezza pari a 1.20 m dotate di apertura antipanico e congegno di autochiusura e con resistenza al fuoco REI 60.

Non esiste una zona di filtro antistante l’accesso al vano scale.

Nella parte alta del vano scala è realizzata una superficie di aerazione pari ad 1 m2, ad apertura automatica.

- SCALA ESTERNA

Permette l’esodo dal corridoio di ogni piano (terzo, secondo, primo) al piano terra .

Si tratta di scala di sicurezza, protetta dagli effetti di un incendio interno all’edificio da strutture e serramenti con resistenza fuoco REI 60.

I piani sono inoltre collegati da un ascensore:

- ASCENSORE

Collega tutti i piani dal piano interrato al sottotetto.

L’ascensore, non essendo del tipo antincendio, non deve essere utilizzato in caso di incendio.

# ALLEGATO IV – ESEMPIO DI SCHEMA DELL’UBICAZIONE E DESCRIZIONE DEI MEZZI DI ESTINZIONE

|  | PIANO |  | Estintori (indicare peso –tipo - capacità estinguente) |  | Idranti |  | Impianti di spegnimento |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIANO INTERRATO |  | 8 (6 kg - Polvere – 34A 183B-C) |  | 2 (garage) |  | CO2 (garage) |  |  |
| PIANO TERRA |  | 4 (6 kg - Polvere – 34A 183B-C) |  | 1 (vano scale) |  | - |  |  |
| PRIMO PIANO |  | 4 (6 kg - Polvere – 34A 183B-C) 2 (2 kg - CO2 – 34B-C) (sala riunioni) |  | 2 (atrio) |  | - |  |  |
| SECONDO PIANO |  | 4 (6 kg - Polvere – 34A 183B-C) |  | 2 (vani scale) |  | - |  |  |
| SOTTOTETTO |  | 4 (6 kg - Polvere – 34A 183B-C) |  | - |  | - |  |  |

# ALLEGATO V – ESEMPIO DI SCHEMA DELL’UBICAZIONE E DESCRIZIONE DEI SISTEMI DI RILEVAZIONE E ALLARME

| PIANO | Pulsanti d’allarme | Rilevatori di fumo |
| --- | --- | --- |
| PIANO INTERRATO | - Corridoio (1) - Archivio (1) - Garage (2) | - Locale quadro elettrico - Ripostigli - Archivio - Garage |
| PIANO TERRA | - Ingresso (1) | - Atrio - Ingresso |
| PRIMO PIANO | - Corridoio (1) - Atrio (4) | - Sale riunioni - Atrio - Ingresso |
| SECONDO PIANO | - Corridoi (3) | - Uffici - Corridoi - Vani scala |
| SOTTOTETTO | - Corridoi (3) | - Uffici - Corridoi - Vani scala - Locale macchine ascensore |

# ALLEGATO VI – ESEMPIO DI SCHEMA PER LA CHIAMATA D’EMERGENZA

NUMERO UNICO DI EMERGENZA

- INFORMAZIONI DA FORNIRE

Sono il sig. __________________________________

chiamo dalLA PORTINERIA DEL PALAZZO ________________________________

COSA è SUCCESSO (ad es.: è scoppiato un incendio, è SCATTATO L’ALLARME DI UN RILEVATORE DI FUMO)

- L’EDIFICIO è in Via _______________________________n. ____ a BOLZANO

- RISPONDERE  CHIARAMENTE  E  CON  CALMA

AD  EVENTUALI  ULTERIORI  DOMANDE  DEI  SOCCORRITORI

# ALLEGATO VII a - ADDETTI ALL’ANTINCENDIO

| data incarico | cognome e nome | piano | n. tel. | formazione di base (DATA) | Addetto all’antincendio di prima nomina | Addetto all’antincendio proveniente da altra struttura |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Attività similare | Formazione rischi incendio edificio |
|  |  |  |  |  |  SI |  SI  NO |  SI |
|  |  |  |  |  |  SI |  SI  NO |  SI |
|  |  |  |  |  |  SI |  SI  NO |  SI |
|  |  |  |  |  |  SI |  SI  NO |  SI |
|  |  |  |  |  |  SI |  SI  NO |  SI |
|  |  |  |  |  |  SI |  SI  NO |  SI |
|  |  |  |  |  |  SI |  SI  NO |  SI |
|  |  |  |  |  |  SI |  SI  NO |  SI |
|  |  |  |  |  |  SI |  SI  NO |  SI |
|  |  |  |  |  |  SI |  SI  NO |  SI |
|  |  |  |  |  |  SI |  SI  NO |  SI |
|  |  |  |  |  |  SI |  SI  NO |  SI |

# ALLEGATO VII b - ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO

| data incarico | cognome e nome | piano | n. tel. | formazione |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Formazione di base (data) | Ultimo aggiornamento (data) |

# ALLEGATO VIII – SUGGERIMENTI GRAFICI PER L’ELABORAZIONE DELLE PLANIMETRIE

Gli elaborati grafici da allegare al piano saranno quelli da esporre nei luoghi di lavoro, ad utilizzo del personale e dell’eventuale utenza esterna.

Le planimetrie devono contenere informazione su:

- i percorsi di fuga

- la posizione dei mezzi di spegnimento (estintori ed idranti)

- la posizione del quadro elettrico principale (o dell’interruttore elettrico generale)

- la posizione del punto di raccolta

- la posizione dei pulsanti di allarme

Nelle planimetrie da esporre dovrà inoltre essere data l’indicazione su:

- la posizione di chi legge la planimetria (“Voi siete qui”)

Le indicazioni sulla planimetria devono essere chiare ed intuitive. A tal fine si suggerisce di:

- limitare le scritte ed i segni grafici all’essenziale (eliminare le scritte che non siano strettamente finalizzate alla comprensione del disegno, rendere evidenti i muri con colore scuro, eliminare le frecce che rappresentano il verso di salita delle scale se creano confusione con le frecce utilizzate per i percorsi d’esodo);

- indicare i percorsi di fuga in maniera inequivocabile fino al punto di raccolta con una linea preferibilmente verde (colore intuitivamente collegato ad una situazione di sicurezza), lungo la quale posizionare a distanza opportuna le frecce di direzione; Ad esempio:

- utilizzare per identificare i mezzi di spegnimento e le uscite di sicurezza la simbologia della segnaletica di sicurezza installata. Ad esempio:

- prevedere possibilmente la stampa su un formato UNI A3 (42 cm x 29.7 cm), utilizzando preferibilmente una scala metrica 1:100 (privilegiando eventualmente la scala sul formato e rappresentando eventualmente solo la porzione di edificio interessata dal piano). L’importante è che siano chiaramente identificabili i percorsi d’esodo, le uscite di sicurezza, gli estintori e gli idranti; prevedere anche una breve legenda della planimetria.

- il criterio di scelta dell’orientamento delle planimetrie da esporre nei luoghi di lavoro è quello che permette di visualizzare intuitivamente la via di fuga dalla posizione di chi legge (ad es. a destra, a sinistra, alle proprie spalle). L’orientamento di ogni planimetria deve essere quindi scelto dopo aver individuato l’esatto punto in cui questa sarà collocata.

# ALLEGATO IX – TECNICHE PER IL TRASPORTO DI PERSONE DISABILI IN EMERGENZA

COLLABORAZIONE DEL DISABILE

È bene tentare di coinvolgere sempre la persona da soccorrere nello spostamento, incoraggiandola ad una collaborazione attiva, seppur nei limiti delle sue abilità.

La tecnica identificata come “trasporto del pompiere” o “trasporto alla spalla”, in cui il soccorritore dispone sulle proprie spalle la persona da soccorrere, può determinare una eccessiva pressione sul torace e sul ventre con possibilità di traumi nel trasportato; in tal senso risulta sconsigliata anche per il trasporto di una persona con disabilità temporanea.

|  | • posiziona le braccia del paziente davanti al tronco, flettendogli i gomiti e incrociando gli avambracci; • entra con la mano sotto la scapola e prosegue fino ad arrivare all’avambraccio, che afferra in prossimità del gomito; • tira verso l’alto l’intero complesso braccio-spalla della persona da soccorrere, sollevando in questo modo tutto il tronco dello stesso. Nel caso di un solo soccorritore l’operazione viene effettuata dopo essersi posizionato alle spalle della persona da soccorrere; in questo caso la tecnica di presa permette anche di contenere il movimento delle braccia che, utilizzando altre tecniche, potrebbero arrecare disturbo al trasporto. |
| --- | --- |
|  | Qualora i soccorritori siano due, gli stessi si posizioneranno a fianco della persona a cui è diretto l’intervento stesso |

TECNICHE DI TRASPORTO

|  |  | Trasporto da parte di una persona Il sollevamento in braccio è il metodo preferito da impiegare per il trasporto di una persona quando non ha forza nelle gambe, ma è pur sempre collaborante. È questo un trasporto sicuro se il trasportato pesa molto meno di chi lo trasporta. In quest’ultima circostanza è necessario far collaborare il trasportato, invitandolo a porre il braccio attorno al collo del soccorritore,in modo da alleggerire il peso scaricato sulle braccia. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Trasporto con due persone È questa una tecnica che può ritenersi valida nel caso sia necessario movimentare una persona che non può utilizzare gli arti inferiori, ma che in ogni caso è collaborante. |
| - due operatori si pongono a fianco della persona da trasportare; - ne afferrano le braccia e le avvolgono attorno alle loro spalle; - afferrano l’avambraccio del partner; - uniscono le braccia sotto le ginocchia della persona da soccorrere ed uno afferra il polso del partner; - entrambe le persone devono piegarsi verso l’interno vicino al trasportato e sollevarlo coordinando tra loro le azioni di sollevamento in modo da non far gravare in modo asimmetrico il carico su uno dei soccorritori; - dopo aver sollevato la persona da soccorrere e cominciato il movimento di trasporto è necessario effettuare una leggera pressione sulla parte superiore del corpo del trasportato in modo che lo stesso si mantenga il più verticale possibile sgravando, in tal modo, parte del peso dalle braccia dei soccorritori. |  |  |
|  | Trasporto a due in percorsi stretti Talvolta il passaggio da attraversare è talmente stretto che due persone affiancate non possono passare, in tal caso si raccomanda la tecnica di trasporto illustrata. Il soccorritore posteriore avrà attuato una presa crociata, mentre quello anteriore sosterrà la persona tra il ginocchio ed i glutei. È comunque una tecnica da attuare con molta prudenza, in quanto il capo reclino può creare difficoltà respiratorie, infatti la parziale occlusione delle vie aeree determina una posizione critica del trasportato. È bene, quindi, utilizzare questo trasporto solo limitatamente ai passaggi critici. |  |

|  | Trasporto a strisciamento Nel caso in cui il soccorritore disponga di poche forze residue , la tecnica del trasporto per strisciamento gli permette di scaricare sul pavimento gran parte del peso del trasportato. A questa condizione va aggiunto l’indubbio vantaggio di poter attraversare anche passaggi assai stretti e bassi. |
| --- | --- |

Tecniche di assistenza a persone con disabilità dell’udito

Nell’assistenza a persone con questo tipo di disabilità il soccorritore dovrà porre attenzione nell’attuare i seguenti accorgimenti:

- per consentire al sordo una buona lettura labiale, la distanza ottimale nella conversazione non deve mai superare il metro e mezzo.

- il viso di chi parla deve essere illuminato in modo da permetterne la lettura labiale.

- nel parlare è necessario tenere ferma la testa e, possibilmente, il viso di chi parla deve essere al livello degli occhi della persona sorda.

- parlare distintamente, ma senza esagerare, avendo cura di non storpiare la pronuncia: la lettura labiale, infatti, si basa sulla pronuncia corretta.

- la velocità del discorso inoltre deve essere moderata: né troppo in fretta, né troppo adagio.

- usare possibilmente frasi corte, semplici ma complete, esposte con un tono normale di voce (non occorre gridare). Non serve parlare in modo infantile, mentre è necessario mettere in risalto la parola principale della frase usando espressioni del viso in relazione al tema del discorso.

- non tutti i suoni della lingua sono visibili sulle labbra: fare in modo che la persona sorda possa vedere tutto ciò che è visibile sulle labbra.

- quando si usano nomi di persona, località o termini inconsueti, la lettura labiale è molto difficile. Se il sordo non riesce, nonostante gli sforzi, a recepire il messaggio, anziché spazientirsi, si può scrivere la parola in stampatello.

- anche se la persona sorda porta le protesi acustiche, non sempre riesce a percepire perfettamente il parlato, occorre dunque comportarsi seguendo le regole di comunicazione appena esposte.

- per la persona sorda è difficile seguire una conversazione di gruppo o una conferenza senza interprete. Occorre quindi aiutarlo a capire almeno gli argomenti principali attraverso la lettura labiale, trasmettendo parole e frasi semplici e accompagnandole con gesti naturali.

TECNICHE DI ASSISTENZA A PERSONE CON DISABILITÀ DELLA VISTA

Nell’assistenza a persone con questo tipo di disabilità il soccorritore dovrà porre attenzione nell’attuare i seguenti accorgimenti:

- annunciare la propria presenza e parlare con voce ben distinta e comprensibile fin da quando si entra nell’ambiente in cui è presente la persona da aiutare.

- parlare naturalmente, senza gridare, e direttamente verso l’interlocutore, senza interporre una terza persona, descrivendo l’evento e la reale situazione di pericolo.

- non temere di usare parole come “vedere”, “guardare” o “cieco”.

- offrire assistenza lasciando che la persona vi spieghi di cosa ha bisogno.

- descrivere in anticipo le azioni da intraprendere.

- lasciare che la persona afferri leggermente il braccio o la spalla per farsi guidare (può scegliere di camminare leggermente dietro per valutare la reazione del corpo agli ostacoli).

- lungo il percorso è necessario annunciare, ad alta voce, la presenza di scale, porte ed altre eventuali situazioni e/o ostacoli.

- nell’invitare un non vedente a sedersi, guidare prima la mano di quest’ultima affinché tocchi lo schienale del sedile.

- qualora si ponesse la necessità di guidare più persone con le stesse difficoltà, invitatele a tenersi per mano.

- una volta raggiunto l’esterno, o il luogo sicuro, è necessario accertare che la persona aiutata non sia abbandonata a se stessa ma rimanga in compagnia di altri fino alla fine dell’emergenza.

# ALLEGATO X – ALLARME CATASTROFI

Segnali di sirena

L'allertamento della popolazione avviene mediante sirena. Immediatamente dopo tale suono le stazioni radio elencate trasmettono le informazioni e le regole di comportamento da adottare. Il servizio di allertamento è attivo 24 ore su 24. I segnali di sirena vengono azionati nei seguenti casi:

frane. inondazioni. incendi di grandi dimensioni. incidenti chimici e di reattori nucleari. terremoti.

SEGNALI; DESCRIZIONE. ALLERTAMENTO; 3 minuti di suono continuo Accendere la RADIO, attendere istruzioni (La stazione trasmittente viene comunicata dal sindaco). ALLARME; 1 minuto di suono ululante Chiudere subito porte e finestre, ascoltare le prime informazioni alla RADIO (La stazione trasmittente viene comunicata dal sindaco). FINE ALLARME; 1 minuto di suono continuo La situazione di pericolo è cessata. Vigili del fuoco: INTERVENTO; INTERVENTO PER I VIGILI DEL FUOCO 3 suoni continui di 15 sec. con 2 intervalli di 7 sec.. Vigili del fuoco: PROVA; Ogni sabato alle ore 12.00 suono continuo di 15 sec..

Indicare la data di svolgimento del corso di formazione per addetti all antincendio

Indicare se il collaboratore è stato incaricato addetto all’antincendio per la prima volta

Indicare se il collaboratore gia nominato e formato addetto all’antincendio proviene da attività similare (edificio di tipo amministrativo contenenti locali ordinari, archivi cartacei, centrale termica OPPURE edificio contenente attività/locali a rischio incendio particolare come officine, laboratori, depositi di prodotti infiammabili/combustibili, locali a rischio incendio specifico)

Indicare che il collaboratore è stato formato sui rischi specifici d’incendio presenti nell’edificio